# PARCELGRID 계산 기준서 (건축가 검증용)

작성일: 2026-07-08
대상 독자: 건축사·시행사·설계 검토자
목적: PARCELGRID가 부지 분석 시 어떤 데이터를 쓰고, 어떤 식으로 판단하는지 검증

## 이 문서를 읽는 방법

PARCELGRID의 계산은 크게 세 종류입니다.

| 구분 | 의미 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 사실 데이터 | 외부 공공 API에서 가져온 값 | 대지면적, 용도지역, 건폐율·용적률 상한, 공시지가 |
| 법규 기반 계산 | 건축법·시행령·별표 등 규정을 식으로 반영 | 정북일조 이격, 주차 법정 대수 |
| 가정값·실무 기준 | 법규가 아닌 실무 관행·표준값·추정 | 전용률 75%, 세대당 면적 35/50/65㎡, 임대료 기본값 |

검토 시 “법규가 맞는가” 와 “가정이 현실적인가” 를 나눠 보시면 됩니다.

## 1. 사용 데이터 출처 (현재 연동)

### 1-1. 주소·좌표

| 출처 | 제공 정보 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Kakao 지오코딩 API | 주소 → 좌표, 행정구역코드, 지번(본번·부번), 도로명주소 | 부지 검색, 자동완성, 건축물대장 조회 키 |

### 1-2. 토지·용도지역

| 출처 | 제공 정보 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| V월드 연속지적도 (LP_PA_CBND_BUBUN) | PNU, 지번, 대지면적, 지목, 개별공시지가, 필지 경계(폴리곤) | 대지 기본 정보, 면적 산정 |
| V월드 토지이용계획 (NED) | 용도지역, 건폐율·용적률 상한, 고도제한, 중첩 규제 | 법규 상한, Envelope 최대치 |
| V월드 도로중심선 (LT_L_SPRD) | 도로 위치(중심선) | 전면 도로 판별, 이격 거리 추정 |

### 1-3. 건물·실거래

| 출처 | 제공 정보 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 국토교통부(MOLIT) 건축물대장 API | 기존 건물 유무, 연면적, 층수, 준공연도, 구조 | 철거비, 재건축 시그널, 층고 추정 |
| 국토교통부(MOLIT) 실거래가 API | 주변 매매·임대 실거래 (가격, 면적, 일자, 법정동) | 분양가(매각단가) 보정, 토지가 추정, 실거래 비교 |

### 1-4. 화면에 표시되는 데이터 출처 (대시보드 우측)

- 국토교통부 실거래가

- V월드 (지적/용도지역)

- MOLIT 건축물 대장

- Kakao 지오코딩

## 2. 단위·환산 (공통)

- 면적: ㎡ (표시 시 평 = ㎡ ÷ 3.3058)

- 금액: 만원 (내부 계산은 원 단위, 화면은 만원)

- 용적률·건폐율: % (대지면적 대비)

- 층고 기본값: 3.0m (기존 건물 실측값이 있으면 그 값 우선)

## 3. 대지 법규 상한 (Envelope 기본)

### 입력 (사실 데이터)

- 대지면적: V월드 지적도

- 건폐율 상한·용적률 상한: V월드 용도지역

### 계산

최대 건축면적(건폐율 상한 기준)

최대 건축면적 = 대지면적 × (건폐율 상한 ÷ 100)

최대 연면적(용적률 상한 기준)

최대 연면적 = 대지면적 × (용적률 상한 ÷ 100)

이론상 최대 층수 (건폐율·용적률만 볼 때)

이론 층수 = 용적률 상한 ÷ 건폐율 상한 (소수 버림)

### 표시 구분 (중요)

- 법정 상한: 용도지역에서 허용하는 최대 용적률 (예: 200%)

- 실현 용적률: 실제 계획 연면적 ÷ 대지면적 (예: 80%)

비교표에는 80% / 상한 200% 형태로 둘 다 표시합니다.

## 4. 정북일조 (일조권 사선제한)

### 법규 근거

- 건축법 제61조

- 건축법 시행령 제86조

- 적용: 전용·일반주거지역 (준주거 등은 별도 분기)

### 이격 거리 식

건물 높이(H) 기준, 정북방향 인접 대지경계선으로부터:

| 건물 높이 | 필요 이격 |
| --- | --- |
| 10m 이하 | 1.5m |
| 10m 초과 | 건물 높이 ÷ 2 |

건물 높이 산정:

건물 높이 = 층수 × 층고 + 1.4m (슬래브·마감 등 반영)

### 배치 가능 깊이 판정 (실무 기준)

정북일조 이격 후 남는 남북 깊이를 기준으로:

| 남은 깊이 | 판정 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 7.0m 이상 | 충족 | 무리 없는 배치 |
| 6.0m ~ 7.0m 미만 | 검토 필요 | 설계 여유 적음 |
| 6.0m 미만 | 불리/불가 | 배치 공간 부족 |

※ 7m / 6m 임계값은 PARCELGRID 실무 판정 기준입니다. 지자체 조례·특수 대지형(ㄱ자, 도로 접합 등)은 별도 검토가 필요합니다.

### 한계 (V1)

- 북측 경계를 위도가 가장 높은 변으로 자동 추정

- 북측이 도로인 경우, L자 대지, 조례 완화 등은 경고 표시 후 수동 검토 권장

## 5. 건축가능면적·연면적 (층별 계단식)

### 입력

- 대지 경계 (V월드)

- 층수·층고 (사용자 또는 시나리오)

- 도로 방향 이격 (V월드 도로 + 실무 기본값)

- 정북일조 적용 여부 (용도지역)

### 이격 가정 (현재)

| 위치 | 기본 이격 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 대지경계 최소 | 0.5m | 민법상 이웃 토지 경계 이격 하한 |
| 전면(도로) | 3.0m | 실무 기본값 (가정) |
| 측면 | 1.5m | 실무 기본값 (가정) |
| 후면 | 3.0m | 실무 기본값 (가정) |

도로 데이터가 없거나 분석 불가 시, 사방 0.5m 균일 이격으로 fallback 합니다.

### 연면적 산정

각 층마다:

- 해당 층 높이에서 정북일조 이격 적용

- 건축 가능 폴리곤(플레이트) 면적 계산

- 건폐율 상한으로 층별 면적 상한 적용

- 모든 층 면적 합 = 연면적

- 용적률 상한으로 최종 clip

즉, 연면적은 단순히 “건폐율 × 층수”가 아니라, 정북일조로 위층이 깎인 계단형 합입니다.

## 6. 주차 — 법정 대수

### 법규 근거

| 유형 | 근거 |
| --- | --- |
| 단독주택, 근린생활 등 | 주차장법 시행령 별표 1 |
| 다가구·공동주택·도시형생활 | 주택건설기준 등에 관한 규정 제27조 |

### 단독주택 (연면적 기준 — 비교 정확)

| 연면적 | 법정 대수 |
| --- | --- |
| 50㎡ 이하 | 0대 (면제 가능) |
| 50㎡ 초과 ~ 150㎡ 이하 | 1대 |
| 150㎡ 초과 | 1대 + 초과 100㎡당 1대 |

150㎡ 초과 구간은 서울시 주차장 조례 기준을 반영했습니다. 전국 확장 시 지자체별 조례 테이블 분리 예정.

### 다가구·도시형·코리빙 (세대 기준 — 전용면적 추정 포함)

세대당 전용면적은 연면적에서 역산합니다:

세대당 전용 ≈ (연면적 ÷ 세대수) × 0.75

| 세대당 전용 | 다가구 대수 계수 |
| --- | --- |
| 30㎡ 미만 | 0.5대/세대 |
| 30㎡ ~ 60㎡ | 0.7대/세대 |
| 60㎡ 초과 | 1.0대/세대 |

필요 대수 = 세대수 × 계수 (올림)

도시형생활주택: 30㎡ 미만 0.5, 30㎡ 이상 0.6

### 근린생활·업무 등

필요 대수 = 연면적 ÷ 134㎡ (올림)

134㎡/대는 주차장법 별표 1 시설면적 기준입니다.

### 주의

- 다가구 등 세대형은 전용면적을 75%로 추정하므로, 실제 전용률과 다르면 오차가 납니다.

- 지자체 조례로 강화·완화 가능 → 항상 조례 확인 여지가 있습니다.

## 7. 주차 배치 + 필로티 판정

### 배치 규격 (건축사 확정 스펙)

| 항목 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 직각주차 치수 | 2.5m × 5.0m | 주차장법 시행규칙 제3조 (일반형) |
| 전면 여유 | 0.3m | 실무 여유 |
| 배치 방식 | 전면 도로변 직접 진입 | 소형 필지(3~5대) 표준 |

### 배치 가능 대수

전면 변 길이에서 2.5m 단위로 구획 배치, 대지 내부에 들어가는 구획만 인정

### 필로티 자동 판정

- 법정 주차 대수 산정

- 전면에 주차 구획 배치 시뮬레이션

- 1층 건축 영역과 주차 구획의 겹침 면적 계산

- 겹침 면적 > 1㎡ → 필로티 권장

필로티는 기본값이 아니라 설계 결과입니다. 주차가 1층 건축면적을 침범할 때만 권장됩니다.

### 현재 한계 (V1)

- 전면 변에만 배치 (내부 차로·코너 제한 미반영)

- 8대 이상 대지의 내부 차로 배치는 V2 예정

## 8. 세대당 면적 기준 (상품 유형)

### 정의 (건축사 확정)

세대당 연면적 배분 기준 = 전용면적 + 계단·복도·코어 등 공용부 배분
→ 전용면적이 아닙니다.

세대수 공식:

세대수 = 연면적 ÷ 세대당 연면적 배분 기준

### 상품별 표준값 (가정값 — 사용자 수정 가능)

| 상품 | 연면적 배분 기준 | 전용 참고 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 원룸형 | 35㎡ | 전용 25~30㎡ | 세대수 극대화 |
| 투룸형 | 50㎡ | 전용 38~42㎡ | 일반 다가구 (기본) |
| 가족형 | 65㎡ | 전용 50~55㎡ | 임대 중심 |

출처 표기: “세대당 연면적 배분 기준(공용부 포함) · 전용면적 아님 / 사용자 수정 가능”

## 9. 시나리오 비교 — 내 계획 / 권장안 / 법적 최대

### 역할 구분 (제품 구조)

| 안 | 누가 정하나 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 내 계획 | 사용자 (Envelope 화면) | “이렇게 짓고 싶다” |
| 권장안 | 시스템 (건축 타당성 점수) | “이 부지에서는 이게 더 적합하다” |
| 법적 최대 | 시스템 (법규 상한) | “물리적으로 올릴 수 있는 상한” |

권장안이 Envelope를 자동으로 바꾸지 않습니다. 사용자가 「권장안 적용」 버튼을 눌러야 반영됩니다. 다시 누르면 이전 입력으로 되돌릴 수 있습니다.

### 9-1. 내 계획

- 층수: Envelope에서 사용자가 설정한 값

- 세대수: Envelope에서 사용자가 설정한 값

- 연면적·일조·주차: 위 공식으로 재계산

### 9-2. 법적 최대

- 층수: 건폐율·용적률 상한으로 역산한 이론 최대 층수

- 세대수: 연면적 ÷ 선택한 상품 기준면적 (올림)

- 정북일조·주차·시공성: 해당 층수 기준으로 계산 → 보통 리스크 높음

### 9-3. 권장안 (현재 로직)

Step 1. 1층부터 법적 최대 층수까지 모든 층수 후보 생성

Step 2. 각 후보마다 연면적·세대수·정북일조·주차·시공성·건축 타당성 점수 계산

Step 3. 최고 점수 안 선택. 동점 시:

- 건축 타당성 점수 높은 안

- 정북일조 충족 (충족 > 검토 > 불리)

- 주차 필요 대수 적은 안

- 연면적 큰 안

예: 정북일조가 빡빡한 부지는 3층이 아니라 2층이 권장될 수 있습니다.

## 10. 건축 타당성 점수 (Buildability Score)

투자성(IRR·NPV)과 별개입니다. “이 건물을 지을 수 있는가?”에 답합니다.

### 배점 (100점 만점, 감점식)

| 항목 | 배점 | 무엇을 보는가 |
| --- | --- | --- |
| 법규 적합성 | 25 | 인허가 리스크 (용적률·건폐율·일조·주차 종합) |
| 정북일조 | 20 | 이격 후 배치 깊이 |
| 주차 | 15 | 법정 대수 충족 여부 |
| 시공성 | 15 | 층수·구조 난이도 |
| 세대 계획 적정성 | 15 | 상품 기준 대비 세대 협소 여부 |
| 확장성 | 10 | 용적률 상한 대비 잔여 여유 |

### 세대 계획 적정성 (핵심)

적정 비율 = 실제 세대당 면적 ÷ 선택한 상품 기준면적

- 투룸형(50㎡) 선택 + 세대당 34㎡ → 감점 (“상품 기준 대비 세대 협소”)

- 원룸형(35㎡) 선택 + 세대당 34㎡ → 거의 만점

세대수가 많아서 감점하는 것이 아닙니다.

### 확장성

잔여 비율 = (법정 용적률 상한 − 실현 용적률) ÷ 법정 용적률 상한

잔여 30% 이상이면 만점, 그 아래는 선형 감소.

### 표시

- 87 / 100 + 감점 내역 (−10 정북일조, −5 세대적정 등)

- 권장안도 부지 한계에 따라 100점 미만일 수 있음

## 11. 재무·투자성 계산 (건축과 분리)

건축 타당성과 별도로 “돈이 되는가?”를 봅니다.

### 11-1. 매출

분양(통매각) 매출

매출 = 분양 가능 연면적 × 매각 단가(원/㎡)

매각 단가 출처

| 상태 | 출처 |
| --- | --- |
| 실거래 있음 | MOLIT 주변 실거래 comparable scoring → 중앙값 |
| 실거래 없음 | 기본 가정값 (4,500,000원/㎡) |

실거래 보정 방법:

- 단독/다가구 매매만 필터

- 같은 동 +40점, 준공 15년 이내 +30점, 20년 이내 +15점

- 상위 8건 중앙값 → 원/㎡ 환산

임대 수익

연간 임대수입 = 임대료(원/㎡·월) × 면적 × 12 × (1 − 공실률)
자산가치 = 연간 임대수입 ÷ Cap Rate

| 항목 | 현재 출처 |
| --- | --- |
| 임대료 | 기본 가정값 (21,000원/㎡·월, 서울 외곽 소형주택 수준) |
| 공실률 | 가정값 (4.5%) |
| Cap Rate | 가정값 (4.5%) |

임대료는 아직 실거래 자동 연동 전입니다. 사용자가 사이드바·가정 편집에서 조정해야 합니다.

### 11-2. 비용

| 항목 | 계산 | 출처·성격 |
| --- | --- | --- |
| 공사비 | 연면적 × 공사비 단가 | 참고 단가 — 한국부동산원 건물신축단가표(주거 RC) + 2026 물가 반영, 견적 아님 |
| 설계·감리 | 공사비 × 12% | 가정값 (공공 요율 참고) |
| 예비비 | (공사비+설계비) × 5% | 가정값 |
| PF 이자 | (PF ÷ 2) × 금리 × 기간(년) | 근사식 (실제 이자와 차이 가능) |
| 철거비 | 기존 건물 연면적 × 용도별 평당 단가 | 건축물대장 기반, 5층 이상 고층 단가 적용 |

공사비 범위 (민감도):

- Low: −15%

- High: +20%

### 11-3. 수익 지표

| 지표 | 의미 |
| --- | --- |
| 이익 | 총매출 − 총원가 |
| 이익률 | 이익 ÷ 총매출 |
| IRR | 월별 현금흐름 기반 내부수익률 (연환산) |
| DSCR | 안정화 순영업소득 ÷ 연간 이자비용 |
| Equity Multiple | (자기자본 + 이익) ÷ 자기자본 |

### 11-4. 최대 인수가 (목표 IRR 역산)

“목표 IRR을 달성할 수 있는 최대 토지 매입가는?”

이분 탐색으로 토지가를 올려가며 시나리오를 반복 계산합니다.

### 11-5. 토지 인수가 추정 (부지 검색 시)

3가지 방법을 조합합니다.

| 방법 | 내용 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| A. 공시지가 | 공시지가 × 대지면적 × 지역·규모 계수 | V월드 개별공시지가 |
| B. 토지 실거래 | 주변 토지/대지면적 기준 거래 중앙값 | MOLIT |
| C. 구축주택 proxy | 오래된 단독/다가구 실거래 → 토지 가치 추정 | MOLIT (건물 잔존가·철거비 미반영) |

지역 계수 예: 강남3구 3.0배, 서울 외곽 2.4배, 지방 1.5배 등 (주소 기반)

C는 “순수 토지값”이 아니라 재개발 가능한 구축 주택 실거래 기반 proxy입니다.

### 11-6. 세금 (간이)

| 세목 | 요율 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 토지 취득세 | 4.6% | 간이 모델 |
| 건물 취득세 | 3.16% | 간이 모델 |
| 재산세 | 0.4% × 보유연수 | 간이 모델 |
| 법인세 | 2억 이하 9%, 초과 19% | 누진 |
| 부가세 | 비주거 매출 × 10% |  |

실제 취득·양도·중과 등은 별도 세무 검토 필요.

## 12. 유효면적 (주차·코어 반영)

분양·임대에 쓸 수 있는 면적은 연면적에서 차감합니다.

유효면적 = 연면적 − 주차면적 − 코어·공용부

| 차감 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 주차면적 | 필요 대수 × 28㎡/대 |
| 코어·공용 | 층수·용도별 비율 (엘리베이터 5.5㎡/층, 계단 18㎡/층, 공용 7~10% 등) |

유효면적이 0 이하이면 “이 규모로는 시행 불가” 로 표시합니다.

## 13. 규제 체크리스트 (별도 점수)

건축 타당성과 별도로 항목별 리스크를 봅니다.

| 코드 | 항목 | 법규 참조 |
| --- | --- | --- |
| GFA-01 | 용적률 상한 | 국토계획법 시행령 제85조 |
| GFA-02 | 건폐율 상한 | 국토계획법 시행령 제85조 |
| GFA-03 | 고도 제한 | 용도지역 고도 제한 |
| SUN-02 | 정북일조 | 건축법 제61조, 시행령 제86조 |
| PRK-04 | 주차 대수 | 주차장법 시행령 별표1 |
| CUL-01 | 문화재 | 문화재보호법 (거리 데이터 있을 때) |
| ENV-03 | 환경영향평가 | 연면적 3만㎡ 이상 시 검토 |

## 14. 검토 시 우선 확인할 항목 (체크리스트)

건축사 검토 시 아래를 중심으로 봐 주시면 됩니다.

### 법규·설계

- 정북일조 7m/6m 임계값이 대상 용도지역·조례에 맞는가

- 이격 거리(전면 3m, 측면 1.5m, 후면 3m) 가정이 해당 부지에 맞는가

- 주차 전용률 75% 추정이 상품·규모에 적절한가

- 필로티 판정(주차-1층 겹침 >1㎡) 기준이 실무에 맞는가

- 세대당 면적 35/50/65㎡ 상품 정의가 사업 상품과 일치하는가

### 데이터·가정

- 분양가: 주변 실거래 표본 수·유사도가 충분한가

- 임대료: 기본값(21,000원/㎡·월)을 지역 시세로 바꿔야 하는가

- 공사비: 한국부동산원 단가표 대비 해당 프로젝트 특성(지하, 마감) 반영 필요한가

- 토지가 추정 C(proxy)의 “건물 잔존가 미반영” 한계를 인지했는가

### 시나리오·권장

- 권장안 tie-break(주차 적은 안 우선)이 사업 전략과 맞는가

- 법적 최대와 권장안 차이가 “설계 여유”로 잘 전달되는가

## 15. 아직 반영되지 않은 것 (로드맵)

| 항목 | 현재 | 예정 |
| --- | --- | --- |
| 지자체별 주차 조례 | 서울 기준 일부 반영 | 조례 테이블 분리 |
| 임대료 실거래 연동 | 하드코딩 기본값 | MOLIT 전월세 API |
| 정북일조 북측 도로 | 경고만 | V2 도로 판별 |
| 주차 내부 차로 | 전면만 | 8대+ 내부 배치 |
| 건축선·도로사선 | 미반영 | 데이터 확보 시 |
| 신뢰도 지표 | 미구현 | 표본 수·출처 기반 % |
| 수익 최적안 / 균형안 | 미구현 | 건축성·IRR 별도 축 |

## 부록: 화면별 계산이 나오는 위치

| 화면 | 주요 계산 |
| --- | --- |
| 새 부지 분석 | 주소 검색, 대지 조회, 인수가 추정 |
| Envelope | 사용자 계획 입력, 3D 매싱, 실시간 연면적·주차 |
| 대시보드 비교 | 내 계획 vs 권장 vs 법적 최대, 건축 타당성 점수 |
| 가정 편집 | 분양가·임대료·공사비 등 what-if, IRR·이익 재계산 |
| 최대 인수가 | 목표 IRR별 토지가 상한 |
| 실거래 비교 | 주변 MOLIT 거래, 헤도닉 보정 |

본 문서는 PARCELGRID 현행 로직(2026-07-08) 기준이며, 법령 개정·조례 변경 시 별도 업데이트가 필요합니다.